PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

INSTALACIONES ELECTRICAS

| ELEMENTOS | DAÑOS FRECUENTES | CAUSAS FRECUENTES | EFECTOS | ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líneas generales de alimentación. Tablero de protección eléctrica. Interruptores Tomacorriente. Luminarias Aires acondicionados | Oxidación. Daños en las protecciones. | Uso diario Uso inadecuado Factores climáticos. Pegados por cortos | Inseguridad en el depósito de reactivos | Inspección visual para protección de posibles anomalías. Revisar si se produce ruido (zumbidos) y calentamiento en las protecciones y borneras. Limpieza de todos los elementos. Ajuste de tornillería Comprobación de la continuidad eléctrica. Cambio de luminarias en mal estado. Comprobación de las luminarias con un luxómetro y revisión de las luminarias reposición de lámparas. Mantenimiento, limpieza y cambio de piezas de los aires acondicionados. Inspección visual del funcionamiento de los aires acondicionados. | Cada cuatro (4) meses Cada mes |

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

| ELEMENTOS | DAÑOS FRECUENTES | CAUSAS FRECUENTES | EFECTOS | ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuberías de distribución de agua potable. Válvulas Grifería Fluxómetro Tanques de almacenamientos Sistema hidroneumático de presión | Registro o evaluación con fuga (goteo) Exposición de tubería por falta de recubrimiento Perforación o rupturas en tuberías Perdida de agua por las uniones Ruidos en la tubería Daño en grifería Falta de limpieza | Uso diario Uso inadecuado. Mal uso Uso inadecuado Falta de limpieza periódica. | Deterioro pisos | Accionar grifería de aparato de lavamanos para constatar su correcto funcionamiento Detectar ruido en la tubería | diario |
|  |  |  | Deterioro en el piso | Cerrar y abrir las diferentes válvulas del sistema. Examinar periódicamente el agua almacenada para comprobar su estado. Revisar los grifos y artefactos sanitarios y lubricar exteriormente para su preservación. Observar si hay manchas de humedades en las paredes y pisos que puedan estar señalando posibles fugas de la tubería | Cada mes |
|  |  |  | Deterioro progresivo del servicio | Verificar que los grifos estén cerrados y su adecuado funcionamiento. Revisar si atascamiento por sedimentación y goteo | Cada día |
|  |  |  |  | Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento. | Cada cuatro(4)meses |
|  |  |  |  | Comprobar que el equipo hidroneumático esté funcionando correctamente |  |

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

INSTALACIONES SANITARIAS

| ELEMENTOS | DAÑOS FRECUENTES | CAUSAS DE DAÑOS | EFECTOS | ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acometidas Colectores Drenajes Caja de inspección Pozo séptico Sumideros Trampas de grasa Aparatos sanitarios | Obstrucción de la tubería Pisos averiados Perforación y ruptura de tuberías Perdidas de aguas por las uniones Ruidos en las tuberías Perdida de sello hidráulico Elementos, piezas o aparatos quebrados o averiados Falta de conciencia en higiene y limpieza | Uso diario Uso inadecuado. Factores climáticos Golpes Falta de limpieza periódica Daños en los pisos Mala instalación | Deterioro pisos y subsuelos | Revisar si hay goteo y fuga o aparatos sanitarios, orinales y lavamanos. Constatar su correcto funcionamiento. Examinar ruidos en la tubería | diaria |
|  |  |  | Daños en el piso | Limpiar periódicamente piedra, sedimentos o basuras que puedan impedir libre circulación de las aguas | Cada mes |
|  |  |  | Deterioro del piso Deterioro progresivo del servicio Malos olores y contaminación | Revisar lo aparatos sanitarios en general para saber si están flojos, desprendidos o causa perdida de agua. Hacer uso del destapador de cañerías. Verter agua en los drenes de piso, sifones y aparatos sanitarios de aquellos ambientes que tienen poco uso. | Cada semana |
|  |  |  |  | Revisión, limpieza y desinfección de pozos sépticos. Destapar las cajas de inspección y realizar la limpieza Verificar que cada aparato tenga todos sus componentes. En el caso de los sanitarios, que las tapas de tanques y los asientos se encuentran en buen estado. Revisar los mecanismos de los aparatos sanitarios, de tanque, lubricar los ejes del surtidores y varilla de guía de válvula de descarga y reponerlos si se nota que han perdido consistencia. Reponer las rejillas de piso en todos los puntos de captación de drenaje que por deterioro o pérdida no existan. | Cada cuatro (4) meses Cada cuatro(4)meses |

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN

| ELEMENTOS | DAÑO FRECUENTE | CAUSA DE DAÑOS | EFECTOS | ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTANIMIENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terrazas Vigas o canales Cubiertas en láminas arquitectónicas | Grietas Goteras Dobladuras Roturas Falta de elementos de sujeción Oxido, corrosión | Uso diario Uso inadecuado Factores climáticos Golpes Falta de limpieza periódica Presencia de vegetación | Deterioro de cubiertas Deterioro de elementos de apoyo Deterioro de mobiliario. Inutilización de espacio por presencia de aguas encharcadas | Revisión y reparación de elementos rotos o con agujeros, puntas abiertas, oxidaciones o humedades excesivas. Retiro de sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento Limpieza de los sumideros y revisión de los bajantes de aguas lluvia. Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionado con los sistemas de impermeabilización tales como aleros, para pecho, antepechos y paredes. En caso de ser necesario, se enfriaran con hidrófugos | Siempre que aparezca las goteras Cada seis (6) meses. |

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

PINTURAS

| ELEMENTOS | DAÑO FRECUENTE | CAUSAS DE DAÑOS | EFECTOS | ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobre obras de mampostería y concreto Sobre hierro y acero. Sobre madera | Ampollado Agrietamiento Burbujas y Cráteres Escurrimiento Decoloración Alhas y mohos | Humedad en la superficie, exposición a altas temperaturas. Alto tráfico. Perdida de flexibilidad del recubrimiento por bajas temperaturas – Cambios bruscos de temperatura – Falta de Preparación adecuada de la superficie. Aplicación con un rodillo inadecuado – Aplicación directa de la pintura sobre una superficie muy porosa. Aplicación de pintura demasiado diluida Ataque excesivo de los rayos del sol y alcalinidad del medio ambiente – uso de pinturas de baja calidad. Uso de un color demasiado brillante que puede resultar vulnerable para los rayos del sol. Común en presencia en zona expuestas a alto contenido de humedad. | Apariencias estética inadecuada | Pintura interior Pintura exterior Pintura de Cubiertas metálicas Pintura de Puertas metálicas y de madera | Cada año. Cada año. Cada año. Cada dos (2) años. |

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

CARPINTERÍA

| ELEMENTOS | DAÑO FRECUENTE | CAUSAS DE DAÑOS | EFECTOS | ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puertas Ventanas Herrajes, cerraduras y manijas Defensas (antepecho, pasamano, rejas) Vidrios Mesas Sillas Estanterías | Suciedad Acumulada. Oxido, Corrosión. Roturas Asentamientos, Humedad, Deterioro de Pintura. Falta de Elementos de Sujeción. Falta de herrajes, cerraduras y manijas. Deterioro de piezas por alta utilización | Uso Diario Uso Inadecuado Factores Climáticos Golpes Falta de Limpieza Periódica | Deterioro de los Elementos de Seguridad | Revisar el Funcionamiento y herrajes de las puertas y ventanas. Lavado de pertas y ventanas. Lubricación de cerraduras utilización grafito en polvo. Revisión del estado de los vidrios y cambio de aquellos rotos o rayados. Revisión del estado de las mesas, sillas y estanterías. Lavado de sillas y limpieza de mesas. Cambio de piezas deterioradas de sillas, mesas y estantería. Limpieza de estanterías. | Cada mes |

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

REVESTIMIENTOS

| ELEMENTOS | DAÑO FRECUENTE | CAUSAS DE DAÑO | EFECTOS | ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repellos Estucos | Desprendimientos Agujeros Deterioros de Esquinas. | Uso Diario Uso inadecuado Factores Climáticos Golpes Falta de Material Humedad | Deterioro de los elementos – seguridad. | Limpieza con agua a baja presión. Revisión del Estado de conservación de revestimientos, para detectar desperfectos como desprendimientos, ampollas, cuarteamientos. Comprobación de la ausencia de procesos patológicos, como erosión mecánica, erosión química, grietas, fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. | Cada año. |

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIBLIOTECA

BLOQUE 2 PISO 3 DE LA UTCH

PRESUPUESTO

| ACTIVIDAD | MONTO | RUBRO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO ELECTRICO | $15.000.000 | Estampilla – Mantenimiento de Planta Física y escenario Deportivos | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Extensión. |
| MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO | $12.000.000 | Estampilla – Mantenimiento de Planta Física y escenario Deportivos | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Extensión. |
| MANTENIMIENTO DE CUBIERTA | $8.000.000 | Estampilla – Mantenimiento de Planta Física y escenario Deportivos | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Extensión. |
| MANTENIMIENTO DE PINTURA | $20.000.000 | Estampilla – Mantenimiento de Planta Física y escenario Deportivos | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Extensión. |
| MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA | $9..000.000 | Estampilla – Mantenimiento de Planta Física y escenario Deportivos | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Extensión. |
| MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO | $5.000.000 | Estampilla – Mantenimiento de Planta Física y escenario Deportivos | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Extensión. |
| MANTENIMIENTO DE TUBERÍA GAS Y AIRE | $8.000.000 | Estampilla – Mantenimiento de Planta Física y escenario Deportivos | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Extensión. |
| TOTAL INVERSION 2020 | $77.000.000 |  |  |

| CRONOGRAMA RESUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHAS A AJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Inspección visual para protección de posibles anomalías. Revisar si se produce ruido (zumbidos) y calentamiento en las protecciones y borneras. Limpieza de todos los elementos. Ajuste de tornillería Comprobación de la continuidad eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de luminarias en mal estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de las luminarias con un luxómetro y revisión de las luminarias reposición de lámparas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento, limpieza y cambio de piezas de los aires acondicionados. |  |  |  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |
| Inspección visual del funcionamiento de los aires acondicionados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accionar grifería de aparato de lavamanos para constatar su correcto funcionamiento | Diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detectar ruido en la tubería | Diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerrar y abrir las diferentes válvulas del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examinar periódicamente el agua almacenada para comprobar su estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar los grifos y artefactos sanitarios y lubricar exteriormente para su preservación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observar si hay manchas de humedades en las paredes y pisos que puedan estar señalando posibles fugas de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que los grifos estén cerrados y su adecuado funcionamiento. Revisar si hay atascamiento por sedimentación y goteo | Diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento. |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar que el equipo hidroneumático esté funcionando correctamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar si hay goteo y fuga o aparatos sanitarios, orinales y lavamanos. Constatar su correcto funcionamiento. | Diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examinar ruidos en la tubería | Diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar periódicamente piedra, sedimentos o basuras que puedan impedir libre circulación de las aguas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar lo aparatos sanitarios en general para saber si están flojos, desprendidos o causa perdida de agua. | semanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hacer uso del destapador de cañerías. Verter agua en los drenes de piso, sifones y aparatos sanitarios de aquellos ambientes que tienen poco uso. | semanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión, limpieza y desinfección de pozos sépticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destapar las cajas de inspección y realizar la limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar que cada aparato tenga todos sus componentes. En el caso de los sanitarios, que las tapas de tanques y los asientos se encuentran en buen estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar los mecanismos de los aparatos sanitarios, de tanque, lubricar los ejes del surtidores y varilla de guía de válvula de descarga y reponerlos si se nota que han perdido consistencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reponer las rejillas de piso en todos los puntos de captación de drenaje que por deterioro o pérdida no existan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación de elementos rotos o con agujeros, puntas abiertas, oxidaciones o humedades excesivas. | Siempre que aparezcan goteras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retiro de sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de los sumideros y revisión de los bajantes de aguas lluvia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionado con los sistemas de impermeabilización tales como aleros, para pecho, antepechos y paredes. En caso de ser necesario, se enfriaran con hidrófugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pintura interior |  |  |  |  |  | Cada año |  |  |  |  |  |  |
| Pintura exterior |  |  |  |  |  | Cada año |  |  |  |  |  |  |
| Pintura de Cubiertas metálicas |  |  |  |  |  | Cada año |  |  |  |  |  |  |
| Pintura de Puertas metálicas y de madera |  |  |  |  |  | Cada dos años |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el Funcionamiento y herrajes de las puertas y ventanas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado de puertas y ventanas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubricación de cerraduras utilización grafito en polvo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del estado de los vidrios y cambio de aquellos rotos o rayados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del estado de las mesas, sillas y estanterías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado de sillas y limpieza de mesas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de piezas deterioradas de sillas, mesas y estantería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de estanterías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza con agua a baja presión. |  |  |  |  |  | Cada año |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del Estado de conservación de revestimientos, para detectar desperfectos como desprendimientos, ampollas, cuarteamientos. |  |  |  |  |  | Cada año |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de la ausencia de procesos patológicos, como erosión mecánica, erosión química, grietas, fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. |  |  |  |  |  | Cada año |  |  |  |  |  |  |